ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРРИИ

8

1 Исходно-разрешительная документация

Настоящая документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта (далее - Документация по планировке Территории) «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной» подготовлена на основании:

- Постановления Администрации Сусуманского городского округа от 23.07.2020 г. № 350 «О подготовке документации по планировке и межеванию территории линейного объекта «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной»;

- Технического задания на разработку документации по планировке территории по объекту «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной»;

- Технического отчёта о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по объекту «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной», подготовленного ООО «Хабаровскремпроект» в 2019 г.;

- Технического отчёта о выполненных инженерно-геологических изысканиях по объекту «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной», подготовленного ООО «Хабаровскремпроект» в 2019 г.;

- Технического отчёта о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях по объекту «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной», подготовленного ООО «Хабаровскремпроект» в 2019 г.;

- Технического отчёта о выполненных инженерно-экологических изысканиях по объекту «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной», подготовленного ООО «Хабаровскремпроект» в 2019 г.;

-  Генерального плана Сусуманского городского округа Магаданской области, утвержденного Решением Собрания представителей Сусуманского городского округа № 310 от 26.07. 2019 г.;

- Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа Магаданской области, утвержденных Решением Собрания представителей Сусуманского городского округа № 308 от 06.06.2019 г.

При разработке учитывались требования следующих нормативов градостроительного проектирования:

-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

9

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской федерации;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для  размещения  линейных объектов

Наименование линейного объекта: «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной».

Защитная дамба предназначена для предотвращения затопления юго-западной части г. Сусумана общей площадью 200 га.

ПК 0+00 находится вблизи автомобильной дороги федерального значения Р 504 «Колыма» Магадан-Якутск.

Конец участка проектирования – ПК 17+30.

Защита от наводнений представлена проектируемой грунтовой дамбой. Параметры дамбы приняты исходя из гидрологических характеристик и условий устойчивости дамбы. Ширина дамбы по гребню принята равной 4,5 м. Проезжая часть представлена гравийно-песчаным покрытием толщиной 0,20 м, что позволяет использовать дамбу для движения транспорта при эксплуатации и содержании сооружений.

Расчетные отметки гребня дамбы приняты вдоль р. Берелёх равными расчетному уровню высокой воды с ВП 0,5 % . Принятый уровень выше расчетного уровня 3 % ВП с учетом всех запасов.

Заложение верхового откоса составляет 1:2,5; низового откоса – 1:2.

На участках ПК 0+00 – ПК 6+10; ПК 10+15 – ПК 13+20 устраивается упорная призма общей протяженностью 915м.

Глубина упорной призмы составляет 1,2м, ширина понизу 3,5м, заложение откосов 1:1,05.

Размеры камня упорной призмы 0,3 – 0,9м.

По внешнему (верховому) откосу устраивается щебеночная подготовка толщиной 0,2 м из щебня фракции 20-70мм. Затем откос укрепляется каменной наброской толщиной 0,7 – 1,5м, размер основной фракции 300 – 500 мм.

Внутренний (низовой) откос вдоль всей дамбы крепится щебнем фракции 20-70мм толщиной 0,20 м.

Для аккумулирования ливневого стока с застроенной территории, вдоль низового участка дамбы с ПК 14+80 по ПК 17+30, устраивается водоотводной придамбовый канал.

10

Канал имеет трапецеидальное сечение, шириной по дну 0,6 м и заложением откосов 1:2, глубиной до 1,2м.

Основные технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Класс сооружения в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | КС-2 |
| Класс сооружения в соответствии c Поста новлением Правительства РФ от 02.11.2013 г. N 986 «О классификации гидротехнических сооружений», в том числе: | III (Гидротехническое сооружение средней опасности) |
| - Класс гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунта оснований; | IV |
| - Класс гидротехнических сооружений в зависимости от их назначения и условий эксплуатации: | III |
| - Класс гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий: | III |
| Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года) | Нормальный |
| Расчетный срок службу сооружения согласно СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением N 1), лет | Не менее 50 |
| Строительная длина, км | 1.730 |
| Ширина сооружения поверху, м | 4,5 |
| Заложение верхового откоса | 1:2,5 |
| Заложение низового откоса | 1:2 |
| Общая защищаемая площадь | 200 га |
| Стоимость строительства | 183690 тыс.руб. |
| Трудоемкость строительства | 34023чел/час |

3 Перечень муниципальных районов, городских округов, поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов

11

Участки территории планируемого размещения линейного объекта расположены в границах города Сусумана Сусуманского городского округа Магаданской области.

Территория разработки проекта относится к кадастровым кварталам 49:05:010219, 49:05:010220 и 49:05:010222.

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и линейных объектов, подлежащих реконструкции  в связи с изменением их местоположения

В связи со строительством водоограждающей дамбы на р. Берелех в г. Сусумане была установлена зона планируемого размещения линейного объекта. Границы зоны размещения определены проектом полосы отвода проектной документации «Водоограждающая дамба на р. Берелех в г. Сусумане в районе центральной котельной».

Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции  в связи с изменением их местоположения, не устанавливается в связи с отсутствием таких объектов в границах проектируемой территории.

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, зоны планируемого размещения линейного объекта на период строительства приведены в таблице 4.1 -  4.2.

Таблица 4.1 Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 753115,36 | 2281493,60 |
| 2 | 753098,10 | 2281514,11 |
| 3 | 753083,54 | 2281512,07 |
| 4 | 753072,84 | 2281490,12 |
| 5 | 753042,67 | 2281523,48 |
| 6 | 753021,21 | 2281509,13 |
| 7 | 753046,64 | 2281459,41 |
| 8 | 752969,08 | 2281395,03 |
| 9 | 752936,47 | 2281368,16 |
| 10 | 752888,08 | 2281326,85 |
| 11 | 752876,19 | 2281317,70 |
| 12 | 752859,53 | 2281308,57 |
| 13 | 752844,94 | 2281293,83 |
| 14 | 752838,12 | 2281281,43 |
| 15 | 752832,78 | 2281273,42 |
| 16 | 752830,29 | 2281275,09 |
| 17 | 752825,88 | 2281268,41 |
| 18 | 752832,56 | 2281264,00 |
| 19 | 752829,73 | 2281259,81 |
| 20 | 752828,15 | 2281258,05 |
| 21 | 752819,64 | 2281249,78 12 |
| 22 | 752611,68 | 2281197,01 |
| 23 | 752611,60 | 2281197,32 |
| 24 | 752610,33 | 2281202,20 |
| 25 | 752599,47 | 2281200,94 |
| 26 | 752553,57 | 2281198,27 |
| 27 | 752540,85 | 2281198,53 |
| 28 | 752521,26 | 2281197,65 |
| 29 | 752501,03 | 2281197,68 |
| 30 | 752475,26 | 2281194,34 |
| 31 | 752464,54 | 2281191,20 |
| 32 | 752457,51 | 2281187,54 |
| 33 | 752433,01 | 2281180,39 |
| 34 | 752424,44 | 2281202,25 |
| 35 | 752372,48 | 2281184,64 |
| 36 | 752382,12 | 2281160,57 |
| 37 | 752359,97 | 2281151,85 |
| 38 | 752337,99 | 2281139,20 |
| 39 | 752325,81 | 2281131,75 |
| 40 | 752313,70 | 2281122,22 |
| 41 | 752304,40 | 2281114,14 |
| 42 | 752293,18 | 2281099,42 |
| 43 | 752279,89 | 2281075,08 |
| 44 | 752273,15 | 2281063,26 |
| 45 | 752254,34 | 2281027,89 |
| 46 | 752244,02 | 2281010,73 |
| 47 | 752234,97 | 2280992,74 |
| 48 | 752220,38 | 2280965,01 |
| 49 | 752206,14 | 2280943,56 |
| 50 | 752200,01 | 2280933,93 |
| 51 | 752193,18 | 2280925,57 |
| 52 | 752188,04 | 2280914,57 |
| 53 | 752185,49 | 2280892,96 |
| 54 | 752183,15 | 2280854,79 |
| 55 | 752187,23 | 2280845,63 |
| 56 | 752186,77 | 2280837,67 |
| 57 | 752181,82 | 2280826,43 |
| 58 | 752167,72 | 2280814,89 |
| 59 | 752158,79 | 2280809,16 |
| 60 | 752139,27 | 2280798,48 |
| 61 | 752098,24 | 2280769,88 |
| 62 | 752066,71 | 2280742,56 |
| 63 | 752045,74 | 2280729,96 |
| 64 | 752047,96 | 2280725,46 |
| 65 | 752048,12 | 2280725,14 |
| 66 | 752011,80 | 2280711,14 |
| 67 | 751998,20 | 2280704,83 |
| 68 | 751985,31 | 2280706,87 |
| 69 | 751983,59 | 2280711,58 |
| 70 | 751957,12 | 2280699,89 |
| 71 | 751912,10 | 2280682,10 |
| 72 | 751882,91 | 2280674,10 |
| 73 | 751844,20 | 2280663,87 |
| 74 | 751805,56 | 2280653,02 |
| 75 | 751786,26 | 2280647,76 |
| 76 | 751753,64 | 2280638,49 |
| 77 | 751756,03 | 2280633,97 13 |
| 78 | 751745,42 | 2280628,11 |
| 79 | 751741,51 | 2280606,55 |
| 80 | 751746,03 | 2280590,44 |
| 81 | 751757,91 | 2280583,12 |
| 82 | 751767,70 | 2280582,97 |
| 83 | 751775,91 | 2280585,72 |
| 84 | 751783,55 | 2280594,72 |
| 85 | 751786,92 | 2280615,44 |
| 86 | 751825,26 | 2280624,97 |
| 87 | 751942,78 | 2280655,33 |
| 88 | 751998,64 | 2280677,64 |
| 89 | 752016,20 | 2280687,56 |
| 90 | 752059,76 | 2280704,91 |
| 91 | 752107,68 | 2280734,70 |
| 92 | 752128,23 | 2280749,04 |
| 93 | 752139,60 | 2280758,99 |
| 94 | 752163,67 | 2280775,41 |
| 95 | 752175,33 | 2280781,64 |
| 96 | 752185,06 | 2280787,29 |
| 97 | 752193,36 | 2280792,47 |
| 98 | 752202,31 | 2280801,25 |
| 99 | 752211,31 | 2280816,37 |
| 100 | 752214,04 | 2280829,22 |
| 101 | 752215,03 | 2280843,05 |
| 102 | 752215,53 | 2280878,98 |
| 103 | 752215,52 | 2280892,38 |
| 104 | 752216,56 | 2280899,95 |
| 105 | 752219,41 | 2280908,39 |
| 106 | 752226,37 | 2280918,80 |
| 107 | 752232,54 | 2280927,75 |
| 108 | 752241,86 | 2280941,34 |
| 109 | 752247,70 | 2280951,35 |
| 110 | 752255,12 | 2280965,30 |
| 111 | 752271,52 | 2280995,73 |
| 112 | 752282,49 | 2281016,22 |
| 113 | 752285,57 | 2281020,21 |
| 114 | 752300,86 | 2281048,06 |
| 115 | 752310,36 | 2281065,67 |
| 116 | 752317,29 | 2281078,02 |
| 117 | 752324,58 | 2281088,05 |
| 118 | 752331,89 | 2281095,58 |
| 119 | 752341,13 | 2281102,99 |
| 120 | 752354,45 | 2281111,23 |
| 121 | 752360,11 | 2281114,51 |
| 122 | 752375,73 | 2281123,10 |
| 123 | 752393,83 | 2281130,10 |
| 124 | 752412,56 | 2281137,11 |
| 125 | 752444,93 | 2281149,44 |
| 126 | 752457,06 | 2281157,87 |
| 127 | 752466,90 | 2281162,77 |
| 128 | 752477,51 | 2281165,86 |
| 129 | 752488,11 | 2281167,55 |
| 130 | 752502,50 | 2281164,69 |
| 131 | 752513,37 | 2281168,49 |
| 132 | 752528,52 | 2281166,36 |
| 133 | 752542,08 | 2281165,37 14 |
| 134 | 752555,24 | 2281168,40 |
| 135 | 752582,33 | 2281169,31 |
| 136 | 752602,67 | 2281169,24 |
| 137 | 752624,46 | 2281171,88 |
| 138 | 752657,69 | 2281179,71 |
| 139 | 752691,65 | 2281185,84 |
| 140 | 752703,57 | 2281187,71 |
| 141 | 752736,68 | 2281194,92 |
| 142 | 752762,10 | 2281201,15 |
| 143 | 752817,89 | 2281214,45 |
| 144 | 752829,98 | 2281217,73 |
| 145 | 752845,15 | 2281227,03 |
| 146 | 752855,55 | 2281237,68 |
| 147 | 752862,54 | 2281249,15 |
| 148 | 752868,20 | 2281263,25 |
| 149 | 752870,93 | 2281271,11 |
| 150 | 752875,67 | 2281278,24 |
| 151 | 752881,03 | 2281282,78 |
| 152 | 752893,84 | 2281290,47 |
| 153 | 752899,30 | 2281294,49 |
| 154 | 752905,63 | 2281299,72 |
| 155 | 752916,80 | 2281310,05 |
| 156 | 752953,97 | 2281341,73 |
| 157 | 752984,63 | 2281367,86 |
| 158 | 753041,34 | 2281416,35 |
| 159 | 753053,40 | 2281426,45 |
| 160 | 753061,20 | 2281434,73 |
| 161 | 753086,18 | 2281462,21 |
| 1 | 753115,36 | 2281493,60 |

Таблица 4.2 Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта на период строительства

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 8 | 752969,08 | 2281395,03 |
| 7 | 753046,64 | 2281459,41 |
| 6 | 753021,21 | 2281509,13 |
| 162 | 753014,08 | 2281497,37 |
| 163 | 752937,14 | 2281433,50 |
| 8 | 752969,08 | 2281395,03 |
| 66 | 752011,80 | 2280711,14 |
| 164 | 752011,65 | 2280711,50 |
| 165 | 752005,96 | 2280724,21 |
| 166 | 751998,80 | 2280738,05 |
| 167 | 751976,86 | 2280730,10 |
| 69 | 751983,59 | 2280711,58 |
| 68 | 751985,31 | 2280706,87 |
| 67 | 751998,20 | 2280704,83 |
| 66 | 752011,80 | 2280711,14 |

15

5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не устанавливаются ввиду отсутствия таких объектов в границах зон планируемого размещения линейных объектов.

6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта располагаются существующие объекты электросетевого хозяйства и объекты водоснабжения.

Специальные мероприятия по сохранению существующих объектов не разрабатываются. Реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения не требуется.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

16

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с информацией Отдела по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области  (письмо № 3681-9/001 от 10.09.2019 г.) в районе проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В связи с этим проведение специализированных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в рамках настоящего проекта не предусматривается.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с п. 4  ст. 36  Федерального закона  № 73-Ф3 указанные работы обязаны незамедлительно приостановить и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по снижению выбросов

В период строительства и эксплуатации объекта не будет оказываться существенного влияния на загрязнение атмосферного воздуха, т.к. значения приземных концентраций на границе жилой застройки не превышают предельно допустимые.

В связи с этим, проведение специальных мероприятий по снижению выбросов от источников, расположенных на территории строительной площадки в периоды строительства и эксплуатации объекта, для достижения нормативов ПДВ по всему перечню выбрасываемых веществ не требуется. Для поддержания данного положения на период строительства необходимо осуществлять мероприятия, способствующее сокращению выбросов загрязняющих веществ (использование современной техники, техническое обслуживание транспорта в специальных местах, своевременный вывоз строительного мусора и лишнего грунта и др.).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

17

При проведении строительных работ и эксплуатации следует руководствоваться Федеральным законом от 10.01.02. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды (с изменениями на 18 декабря 2006 года), Законом РФ от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха (с изменениями на 31 декабря 2005 года) и вытекающими из них нормативными документами.

Основным мероприятием по снижению выбросов в атмосферный воздух является совершенствование источников выброса, т.е. транспортных средств и дорожно-строительной техники, в плане уменьшения расхода топлива, повышения степени его сжигания, улучшения состава топлива и отработанных газов.

В период строительства будет наблюдаться некоторый выброс отработанных газов в атмосферу. С целью снижения его концентраций рекомендуется рассредоточение работающих механизмов на малые группы – до 3-х штук.

Загрязнение воздушной среды при выполнении работ по строительству дамбы носит кратковременный характер и существенного воздействия на окружающую среду не произойдет.

При строительстве должен быть предусмотрен типовой комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха:

- нейтрализация или обезвреживание отработавших газов от двигателей внутреннего сгорания;

- применение герметичных и закрытых ёмкостей для хранения ГСМ.

Значительную часть загрязняющих веществ составляют отработавшие газы строительной техники и машин. Поэтому основное мероприятие по уменьшению загрязнения атмосферы воздуха при выполнении технологических процессов, в первую очередь, должны быть направлены на уменьшение токсичности отработанных газов.

Необходимо принять удовлетворяющие требования ГОСТа сорта горючего: принять технику с оптимальной системой смесеобразования, обеспечивающей полное сгорание топлива.

Обеспечивать качественное техническое обслуживание и контроль транспортных и строительных машин. Кроме того, полностью исправная техника расходует меньше топлива, что снижает количество выбросов на 30-40% по сравнению со среднестатистическими данными.

Наибольшее влияние на атмосферу оказывает выбросы оксидов азота от источников, работающих на дизельном топливе. Рециркуляция газов в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, при которой искусственно увеличивается доля остаточных газов, также снижает выброс оксидов азота.

В целом мелиорация земель участка приведёт к существующему улучшению воздушной среды. Возделывание сельскохозяйственных культур способствует закреплению почвы.

После окончания строительных работ состояние воздушной среды улучшится, техника будет убрана.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

18

Во время производства работ заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специальо-отведенных местах, удаленных от строительной площадки. Заправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производятся автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, и имеющих затворы у выпускного отверстия. Применения для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается.

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров запрещается.

В случае случайного попадания на почвенный слой масла или нефтепродуктов необходимо применить сорбент в виде песка или древесных опилок.

Для исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов их накрывают полотнищами брезента.

В процессе строительства нарушается плодородный слой. Чтобы избежать этого, в проекте предусматривается снимать растительный слой по участкам проведения работ и перемещать его во временные кавальеры с дальнейшей безвозмездной реализацией населению.

Отходы строительного производства будут вывозиться автотранспортом по разовым талонам на полигон. Порубочные древесные остатки, очищенные от земли пни, кустарник, мелколесье после раскорчевки и подсыхания, послекорчевальные остатки вывозятся для захоронения на полигон ТКО.

Проектом запрещается какое-либо сжигание леса и материалов лесосводки согласно ст.18 п.1. Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г., № 96 – ФЗ, сжигание отходов не в специализированных установках запрещено.

После окончания строительства источники загрязнения окружающей среды (машины и механизмы) убираются.

Вывод: основное воздействие объекта на окружающую среду будет происходить во время строительства. Оно носит кратковременный характер. Эти воздействия неизбежны и незначительны.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Мероприятиями по защите подземных и поверхностных вод предусматривается:

1) тщательное выполнение работ при выполнении строительных работ;

2) применение усовершенствованных асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий на площадках и проездах автотранспорта и своевременный их ремонт;

3) регулярная уборка территории с максимальной механизацией работ;

4) вывоз загрязненного снега на полигон.

При оборудовании строительно-монтажной площадки необходимо предусматривать специальные зоны для технического оборудования, мойки, заправки машин и механизмов.

19

Расположение этих зон должно исключать попадание сточных вод, топлива, масла в проточную воду, на растительность и культурный слой почвы.

Необходимо следовать рекомендациям организационного характера:

- обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;

- техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществлять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику;

- применять технически исправные строительные машины и механизмы;

- запретить проезд строительной техники вне существующих и специально созданных технологических проездов;

- оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исключения пролива топлива и масел;

- обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально оборудованном месте;

- оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, адсорбентом на случай утечек ГСМ;

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их ликвидации;

- складировать материалы только на специально подготовленной площадке;

- своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон твердых коммунальных отходов;

- производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройплощадки и благоустройство нарушенных земель после окончания строительства.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к минимуму возможное воздействие на подземные воды в период проведения работ и эксплуатации сооружений.

Природоохранные мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе

Согласно водному Кодексу РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ (в новой редакции) ст.6 п.6, ст. 65 п. 4 и п. 11 водоохранная зона р.Берелёх – 200 м, прибрежная защитная полоса – 40 м.

При строительстве дамбы применяются организационные мероприятия, заключающиеся в организации контроля за соблюдением водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

20

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

5) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (в редакции Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеустановленными ограничениями запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации

В процессе строительства и эксплуатации объекта воздействий на недра не происходит.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Участок строительства дамбы располагается на ранее освоенной территории, на участке отсутствуют массивы зеленых насаждений и пути миграции животных, в связи с чем воздействие на объекты растительного и животного мира и среды их обитания в процессе строительства и эксплуатации объекта строительства будет незначительно.

К мероприятиям по охране воздействия на животный и растительный мир можно отнести планируемую рекультивацию нарушаемых земель, способствующую восстановлению растительного покрова.

Для уменьшения деградации местообитаний в процессе работ необходимо:

- использовать технологии при разработке и эксплуатации, минимизирующие уничтожение растительности;

- восстанавливать естественную растительность на временно изъятых территориях;

- минимизировать движение тяжелой гусеничной техники, уничтожающей почвенный покров и растительность на прилегающих территориях, а также в русле реки, если такие окажутся в границах участка;

- использование защитных устройства, предотвращающие попадание животных на территорию строительных площадок, а также под транспортные средства;

- исключить повреждение насаждений, растительного покрова и почв за пределами отведенного земельного участка.

Строительство водоограждающей дамбы проводить согласно Федеральному закону от 24.04.1995 г №52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 18 декабря 2006 года), где сказано, что: «Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира».

21

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На данном объекте размещение или производство каких-либо опасных технологических процессов не предусматривается, соответственно характеристика пожарной опасности технологических процессов не определяется, согласно Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года).

На проектируемом объекте отсутствуют технологические узлы и системы, поэтому проектом не предусмотрены технические решения по противопожарной защите, согласно Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года).

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), расчет пожарного риска не требуется.