ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД»

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане

Проектная документация

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

2/2018 – ОДИ

Том 10

2018

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» |  |
| 2/2018 – ОДИ |  |
| Том 10 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018-ОДИ С | Содержание тома | Лист 2 |
| 2/2018-ОДИ.ТЧ | Текстовая часть | Лист 4 |
| 2/2018-ОДИ-ВЭД | Ведомость электронных документов | Лист 12 |

СОДЕРЖАНИЕ

0.1 Правовые и нормативные основания и требования	2

10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	3

введение	3

10.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам	4

10.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов	5

10.3 Описание решений по обустройству рабочих мест	6

Список используемой литературы	7

Ведомость исполнителей проектной документации	8

Таблица регистрации изменений	9

# 0.1 Правовые и нормативные основания и требования

ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ СРО-П-161-09092010) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

# 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

# введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане» разработан на основании муниципального контракта № 25/а-17 (0147300002117000034_323623) от «18» сентября 2017 г., заключенного между ООО «СТАНДАРД» и Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа и Утвержденного Технического задания.

Основные проектные решения разработаны и выполнены без отступлений от норм и правил в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в проекте предусмотрены все необходимые архитектурно-планировочные, инженерные и организационные мероприятия.

Решения по настоящему проекту обеспечивают:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных) и обслуживания;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволя-ющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самооб-служивания);

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В связи со спецификой работы, с учетом технологических решений, а также объемно-планировочных решений, использование труда маломобильных групп населения проектом предусматривается при работе на объектах въездного/выездного контроля (на КПП, оператор весов, оператор контрольно-дезинфицирующей установки).

## 10.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам

Настоящим проектом, для обеспечения беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку, прилегающему к проектируемым сооружениям, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусматривается:

-  доступные пешеходные коммуникации в границах отведенного участка;

- освещение путей движения в темное время суток;

- соответствующая разметка.

Транспортные и пешеходные коммуникации

Для покрытия на путях следования маломобильных групп населения применяется выровненное и спланированное щебеночное покрытие.

Щебеночное покрытие предотвращает скольжения при сырости и снеге.

Поперечный уклон путей движения для МГН принят в пределах 1-2 %, продольный – не более 4 %.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются в пределах зоны, предназначенной для пешеходов и не выступают на проезжую часть.

Высота бортового камня в местах перепада высот бордюров, не превышает 0,02 м. Высота самих бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м.

В темное время суток все транспортные и пешеходные пути, а также входы в здания и сооружения имеют искусственное освещение.

Специализированные парковочные места

В соответствии с принятыми проектными решениями, исходя из технологических условий, данной документацией специализированные парковочные места не предусматриваются.

## 10.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов

Проектируемые объекты в которых предусматривается возможность нахождения маломобильных групп населения (мобильные дома), за исключением контрольно-дезинфицирующей установки (так как это наружная установка), представляют собой изделия полной заводской готовности и поставляемые комплектно.

На территории полигона мобильные дома устанавливаются на опорах над уровнем земли. Для входа в проектируемые мобильные здания предусматриваются лестницы с площадками перед входными дверями размерами не менее 1,4×2,0 м.

Ширина лестниц и дверных проемов для входа в здания приняты не менее 0,9 м. Дверные проемы предусмотрены без порогов.

Лестницы оборудованы поручнями круглого сечения диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм. Ступени лестниц предусмотрены стальные сетчатые, противоскользящие. Ширина проступи ступеней принята не менее 0,35 м. Для выделения нижних и верхних ступеней лестничных маршей применяется контрастное выделение. В темное время суток предусматривается подсветка.

Санитарные узлы предусмотрены универсальными и выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по обеспечению доступности для МГН, в том числе:

- установлены откидные поручни;

- установлены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;

- двери из санузлов открываются наружу.

- предусмотрена система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с постоянным дежурным персоналом.

## 10.3 Описание решений по обустройству рабочих мест

Для обеспечения благоприятных условий труда для маломобильных групп населения проектом предусматривается:

- высота рабочего стола операторов, в том числе на КПП, предусмотрена высотой 700 мм;

- под столами предусматривается наличие регулируемой подставки для ног;

- сиденья для МГН на рабочих местах предусматриваются специальные, обеспечивающие компенсацию усилия при вставании и возможность перемещения вдоль рабочей плоскости;

Организация рабочих мест предусматривает:

- возможность распознавания органов управления;

- расположение органов управления в пределах зон досягаемости моторного поля (в горизонтальной и вертикальной плоскостях), учитывающих антропометрические и физические размеры и физические ограничения;

- оснащение оборудования и мебели на рабочем месте индикаторами (визуальными, акустическими, тактильными), учитывающими возможности и ограничения в восприятии информации для беспрепятственного выполнения работы.

# Список используемой литературы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

- СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»

- ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

# Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПГР | Главный инженер проекта | Веселов Р. С. |  |
|  | ОПГР | Инженер-проектировщик | Кропотов Е. А. |  |

# Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018-ОБЭ.ТЧ | 0–12 | Том_10_2-2018-ОБЭ.ТЧ.doc |  |