ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД»

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане

Проектная документация

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

2/2018 – ЭЭ

Том 10_2

2018

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |
| 2/2018 – ЭЭ |  |
| Том 10_2 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018 – ЭЭ С | Содержание тома | лист 2 |
| 2/2018 – ЭЭ.ТЧ | Текстовая часть | Лист 4 |
| 2/2018 – ЭЭ.ВЭД | Ведомость электронных документов | лист 12 |

0.1 Правовые и нормативные основания и требования

ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ СРО-П-161-09092010) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

Содержание

10_1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	4

10_1.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности	4

10_1.2 Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений	6

10_1.3 Требования энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации	7

Ведомость исполнителей проектной документации	9

Таблица регистрации изменений	10

# 10_1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 преследует четкую цель – повышение энергоэффективности производственных объектов и энергосбережение на предприятии и в организациях. В соответствии с этим законодательным актом проведение энергетических обследований, разработка и последующее внедрение программ, направленных на сокращение расходов на топливо- и энергообеспечение, а также оптимизацию энергосбережения, являются обязательными.

## 10_1.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Показатели энергоэффективности в области электроснабжения

Показатели энергоэффективности достигаются рациональным построением схемы электроснабжения, выбором наиболее передового на данное время электрооборудования.

Для исключения потерь мощности при передаче электроэнергии, а также для улучшения качества электроэнергии применены конденсаторные установки на напряжение 6 и 0,4 кВ с автоматическим регулированием.

Проектируемые сооружения оборудуются энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования, а также приборами, выключающими освещение в отсутствие людей в местах общего пользования. Также система освещения имеет функцию дистанционного управления, т.е. возможность отключения части осветительной установки в светлое время суток.

Качество напряжения подводимой электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144- 2013 [1].

Качество электроэнергии обеспечивается следующим:

применением устройств компенсации реактивной мощности;

соответствием режимов работы, величин мощности источника электроснабжения, уровню потребления этой мощности и изменениям нагрузки потребителей;

выбором сечений кабелей по токам нагрузки, с учетом обеспечения допустимого падения напряжения у потребителей в нормальном, послеаварийном и пусковых режимах, с учетом термической стойкости к токам короткого замыкания;

выбором минимально возможных установок по времени действия релейной защиты, автоматики и срабатывания коммутационной аппаратуры;

обеспечением погрешности измерений в предельно-допустимых пределах.

Показатели энергоэффективности в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с требованиями экологической безопасности и санитарно-гигиенических нормативов, с целью рационального использования водных ресурсов в данном разделе предусмотрено:

- исключение использования воды хоз-питьевого качества на производственные нужды;

- повторное использование в технологическом процессе технической воды после мокрой уборки пола;

В части водоотведения в проектной документации предусмотрен отвод паводковых и ливневых стоков по смешанной самотечной схеме водоотвода:

- открытой - по спланированной поверхности на автопроезды и далее в дождеприемники;

- закрытой самотечной сетью - по трубам, прокладываемым в траншеях;

- самотечные сети бытовой канализации от санитарно-технических приборов санузла, комнаты уборочного инвентаря, прокладываемые над полом данных помещений с уклоном 0,01, а также комнаты отдыха персонала, прокладываемые под перекрытием с уклоном 0,02.

Показатели энергоэффективности в области теплоснабжения и кондиционирования воздуха

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности:

- использование тепловыделений от технологического оборудования для отопления помещений;

- установка регулирования температуры приточного воздуха в приточных установках;

- включение и выключение приточно-вытяжной вентиляции по датчикам температуры;

- установка приборов учёта тепловой энергии на вводе в здание, на подающий и обратный трубопроводы.

- Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Для сокращения энергопотребления в зимний период и создания нормируемых параметров микроклимата помещений при проектировании зданий предусматриваются:

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади наружных ограждающих конструкций и минимально возможным соотношением периметра стен к площади здания;

б) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов для повышения теплозащитных качеств, без снижения долговечности наружных стен.

- Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов

Архитектурно-конструктивные решения приняты в соответствии с требованиями СП 23-101-2004 [2] и СП 50.13330.2012 [3] к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Для экономии энергоресурсов проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- применение утепленных современными материалами наружных стен и кровли;

- использование конструкций окон из профиля ПВХ по ГОСТ 30674-99 [4] с заполнением двухкамерными стеклопакетами с приведённым сопротивлением теплопередаче не менее 0,53 м2·°С/Вт;

- применение утепленных конструкций наружных дверей с приведённым сопротивлением теплопередаче не менее 1,96 м2·°С/Вт.

Установка приборов учета

Принятыми техническими средствами автоматизации контролируются основные технологические параметры и ведется учет используемых энергоресурсов.

Электроснабжение

Коммерческий учет электроэнергии на электроустановках представляет собой автоматизированную информационно-измерительную систему, состоящую из первичных измерительных преобразователей- измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электроэнергии, устройства сбора и передачи данных и средств связи.

Счетчики электрической энергии с цифровыми выходами (интерфейс RS-485) автоматически выполняют измерения и вычисления потребленной активной и реактивной мощности.

Водоснабжение

Для экономического учета расхода воды на вводах водопровода системы в зданиях предусмотрена установка счетчиков расхода воды типа Взлет ЭМ. В узлах учета запроектирована обводная линия с опломбированной задвижкой.

## 10_1.2 Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений

Основой формирования зданий и сооружений служит прежде всего их функциональное назначение, которое определяет объемно – планировочные решения, конструктивные решения, выбор ограждающих конструкций, типы и грузоподъемность внутрицехового подъемно-транспортного оборудования, состав оборудования технического обеспечения, санитарно- гигиенические условия, тип и качество отделки помещений основного и вспомогательного назначения, размещение коммуникаций.

Габариты в плане, пролеты, сетка колонн, высота и этажность промышленных зданий и сооружений приняты в соответствии с технологической частью проекта (из условий компоновки основного технологического и инженерного оборудования, функциональных и транспортных связей внутри зданий и на промплощадке в целом) в соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 [5]. Во многом объемно-планировочные решения продиктованы нормами, предусматривающими обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности проектируемого производственного процесса, а также требованиями, гарантирующими обслуживающему персоналу комфортность условий труда.

Расположение объекта проектирования на большом расстоянии от городских объектов на территории действующего предприятия исключает влияние внешнего облика объекта на градостроительную среду, исключает необходимость обеспечения художественной связи архитектуры объекта с градостроительным окружением.

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ (на дату выполнения документации), и обеспечивают надежную и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

## 10_1.3 Требования энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации

Здания и сооружения должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящей проектной документации, а также требованиям архитектурно-конструктивных решений принятых в соответствии с СП 23-101-2004 [2] и СП 50.13330.2012 [3] к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Список литературы

| [1] | ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |
| --- | --- |
| [2] | СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. |
| [3] | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. |
| [4] | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. |
| [5] | СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. |
| [6] | СП 44.13330.2011 Администротивные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. |

- Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10_2 | СО | Нач. отдела | Бобкова С.Ю. | 11.18 |

- Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

Ведомость электронных документов

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018 – ЭЭ | 0 – 12 | input.doc |  |