|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД» Свидетельство МРП-0817-2017-6682012536-01 от 14 апреля 2017 года |
| --- | --- |
| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 2 «Планировочная организация земельного участка» |  |
| 2/2018– ПЗУ |  |
| Том 2 |  |
| 2018 |  |

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 2 «Планировочная организация земельного участка» |  |
| 2/2018– ПЗУ |  |
| Том 2 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018 – ПЗУ С | Содержание тома | лист 2 |
| 2/2018 – ПЗУ.ТЧ | Текстовая часть | лист 3 |
| 2/2018 - ПЗУ.ГЧ | Графическая часть |  |
| лист 1 | Ситуационный план М 1:20000 | лист 22 |
| лист 2 | Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500 | лист 23 |
| лист 3 | План организации рельефа М 1:500 | лист 24 |
| лист 4 | План земляных масс М 1:500 | лист 25 |
| лист 5 | План благоустройства территории М 1:500 | лист 26 |
| 2/2018 – ПЗУ – ВЭД | Ведомость электронных документов | лист 27 |

- СОДЕРЖАНИЕ

2.1 Исходные данные	3

2.2 Правовые и нормативные основания, требования и обязательства	3

2.3 Характеристика земельного участка	5

2.3.1 Климат	5

2.3.2 Геологические условия	6

2.3.3 Гидрогеологические условия	8

2.4. Обоснование границ санитарно-защитных зон	9

2.5 Обоснование планировочной организации земельного участка	10

2.6 Технико-экономические показатели земельного участка	11

2.7 Обоснование решений по инженерной подготовке территории	12

2.8 Описание организации рельефа вертикальной планировкой	13

2.9 Описание решений по благоустройству территории	14

2.10 Зонирование территории земельного участка	15

2.11 Обоснование схем транспортных коммуникаций	16

2.12 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций	17

Ведомость исполнителей проектной документации	18

Таблица регистрации изменений	19

0.1 Правовые и нормативные основания и требования

0.1.1 ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ МРП-0817-2017-6682012536-01) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

0.1.2 Конфиденциальность полученной сторонами информации.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

0.1.3 Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

## 2.1 Исходные данные

Проектная документация по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО  в городе Сусумане» разрабатывается на основании муниципального контракта № 25/а-17 (0147300002117000034_323623) от «18» сентября 2017 г., заключенного между ООО «СТАНДАРД» и Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа и Утвержденного Технического задания.

## 2.2 Правовые и нормативные основания, требования и обязательства

Планировочные решения, отраженные в проектной документации соответствуют государственным нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации по состоянию на 2018г. И обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении мероприятий, предусмотренных в проекте. Расположение проектируемых и реконструируемых объектов продиктовано технологической схемой производства и выполнено в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 13.07.2015);

- Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 13.07. 2015);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 13.07. 2015);

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» 1996 год;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами, дополнительными требованиями Заказчика;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25.04.2014);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2014 № 458-ФЗ (действующая редакция, 2016);

- СП 18.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»;

- СП 37.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;

- СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

## 2.3 Характеристика земельного участка

В административном отношении участок проектирования находится в Магаданской области, Сусуманский городской округ, на расстоянии 4,1 км от ближайшей жилой застройки г. Сусуман, в долине р. В. Нексикан.

Проектируемый полигон ТКО площадью 8,00 га расположен на кадастровом участке: 49:05:000001:1970. Площадка работ относительно ровная изрытая, расположена на территории бывшего добывающего предприятия. Площадка расположена свободной от застройки территории. Территория частично залесена, растительность представлена березой, лиственницей.

Рельеф частично нарушен во время деятельности добывающего предприятия, наблюдается значительный уклон в юго-западном направлении, в сторону р. Верхний Нексикан. В южной и юго-западной части изучаемой площадки наблюдается стоячая вода. Абсолютные отметки изменяются в пределах 682,07-696,75 м (система высот Балтийская).

В 540 м от изучаемого участка протекает р.Нексикан, впадающая справа в р.Берёлёх – левый приток р.Колыма.

## 2.3.1 Климат

Климат района проектирования резко континентальный и характеризуется следующими показателями (метеостанция г. Магадан):

-	климатический район – I Г;

-	среднегодовая температура воздуха – минус 3,0 0С;

-	абсолютная минимальная температура воздуха – минус 35 0С;

-	абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 26 0С;

-	температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 30 0С;

-	температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 31 0С;

-	температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 290С;

-	температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 310С;

-	преобладающее направление ветра декабрь-февраль – северо-восточное;

- 	преобладающее направление ветра июнь-август - западное;

-	нормативное ветровое давление – 0,60 кПа;

-	вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности – 3,2 кПа.

Терморегулирующая роль моря обеспечивает сравнительно длительный безморозный период: отрицательные минимальные температуры воздуха, как правило, прекращаются в первой декаде июня и наступают на большей части побережья в третьей декаде сентября.

Длительность безморозного периода превышает в среднем 100 дней. В континентальных районах в отдельные годы безморозный период не наблюдается.

В очень большом диапазоне изменяется и скорость ветра, резко увеличиваясь по мере приближения к береговой полосе. Если в континентальных районах величина средней годовой скорости ветра составляет 2-3 м/сек, то на побережье моря она может достигать 7 м/сек. Максимальная скорость ветра в центральных районах области редко превышает 20 м/сек, а на побережье Охотского моря превышает 40 м/сек.

Зима в Магаданской области продолжается от 6 месяцев на юге до 7,5 месяцев на севере. Снежный покров устанавливается в среднем к середине октября. В отдельные годы устойчивый снежный покров образуется значительно раньше - в первой декаде октября. Разрушение же снежного покрова, как правило, происходит в мае.

Зимой часто наблюдаются сильные ветры, сопровождающиеся продолжительными ме-телями. За год на побережье в среднем бывает 30-40 дней с метелью, а в некоторых пунктах (Шелихово, Спафарьева, Магадан, Брохово) – бывает свыше 60 дней. В центральных районах области, где скорость ветра в холодное время незначительна, метели наблюдаются в среднем 10-20 дней за год.

## 2.3.2 Геологические условия

По результатам инженерно-геологических изысканий территория относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий.

Непосредственно на площадке изысканий развиты породы среднего отдела юрской системы сусуманской свиты верхней подсвиты, представленный песчаниками мелко- и среднезернистыми, малопрочными и средней прочности, разной степени выветрелости и трещиноватости.  Кровля коренных пород вскрыта на глубине 0,7-11,5 м, что соответствует отметкам 681,03-687,26 м.

## Скальные породы перекрыты мощным чехлом аллювиальных и насыпных грунтов. Аллювиальные отложения представлены галечниковым грунтом с супесчаным и суглинистым заполнителем до 30 %. Техногенные отложения образованы в результате деятельности добывающего предприятия, представлены галечниковым грунтом с песчаным заполнителем до 20 %, с включением щебня до 20-30 %.

Инженерно-геологический разрез изучаемой площадки до глубины 13,0 м представлен (сверху-вниз):

- почвенно-растительный слой (QIV), имеет локальное распространение на изучаемой площадке, на момент проведения буровых работ мерзлый, мощность слоя 0,1 м;

- насыпной грунт (tQIV) серый, темно-серый, представлен галечниковым грунтом с песчаным заполнителем до 20 %, местами песком гравелистым, с включением щебня до 20-30 %, мощность слоя – 0,7-1,5 м;

- галечниковый грунт (aQIV) серый, темно-серый, с супесчаным и суглинистым заполнителем до 30 %, средней степени водонасыщения, на момент проведения буровых работ мерзлый до 0,4 м. Вскрытая мощность – 7,5-11,4 м;

- скальный грунт песчаника (J2ss1) светло-серый, серый малопрочный и средней прочности, различной степени выветрелости и трещиноватости, вскрытая мощность – 0,7-8,8 м.

## 2.3.3 Гидрогеологические условия

## Гидрогеологические условия территории в пределах изучаемой глубины до 13,0 м характеризуются наличием 2-х водоносных горизонтов. Первый водоносный горизонт приурочен к насыпным образованиям, второй – к скальным грунтам.

## Воды этих горизонтов гидравлически взаимосвязаны, имеют единый уровень, и будут рассматриваться как единый водоносный горизонт. Наблюдается тесная гидравлическая связь подземных вод с водотоками изучаемой площадки. Водовмещающими породами являются насыпные грунты, представленные, галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем, с включением щебня до 20-30 %, и терригенные юрские отложения, представленные песчаниками сильновыветрелыми, сильнотрещиноватыми.

## Водоносный горизонт имеет безнапорный характер, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод осуществляется в местную гидрографическую сеть.

## На момент проведения настоящих изысканий (ноябрь 2017 г.) уровень подземных вод был зафиксирован в скважинах на глубинах 0,1-12,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 682,13-685,17 м.

## Зафиксированный уровень подземных вод не является максимальным в течении года. В периоды снеготаяния и обильных дождей уровень подземных вод будет встречен на более высоких отметках. Сезонное колебание уровня подземных вод в пределах исследуемой территории составляет 0,5-1,0м.

## 2.4. Обоснование границ санитарно-защитных зон

Для снижения неблагоприятного воздействия объектов промышленности на среду обитания и здоровья человека для предприятий устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) полигоны ТКО относятся к сооружениям санитарно-техническим, транспортной инфраструктуры, объектам
 коммунального назначения, II класс опасности. Нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

Режим территории санитарно-защитной зоны соблюдается. В границах выделенной санитарно-защитной зоны отсутствуют жилые территории.

Ситуационный план и санитарно-защитные зоны приведены на чертеже 2/2018-ПЗУ.ГЧ л. 1.

## 2.5 Обоснование планировочной организации земельного участка

Планировочная организация земельного участка и компоновочные решения объектов выполнены в границах земельного участка с соблюдением требований технологии размещения ТКО и соответствуют требованиям законодательства РФ.

Настоящим проектом предусматривается строительство следующих сооружений:

- Карты размещения отходов;

- Бытовые вагон-дома, 4шт.;

- Подъездная автодорога;

- Весы автомобильные с эстакадой;

- Стоянка для спецмашин и механизмов;

- Контрольно-дезинфицирующая установка;

- Контрольно-пропускной пункт (КПП);

- Шлагбаум;

- Ограждение территории;

- Накопитель бытовых стоков;

- Пруд-накопитель;

- Площадка для складирования инертных материалов;

- Пожарный резервуар, объемом 60 м. куб.;

- Резервуар для накопления воды;

- Склад почвенно-растительного грунта (ПРГ);

- Инсинераторная установка;

- КТП;

- Нагорная канава.

Планировочная структура обеспечивает рациональное и компактное использование земельного участка, оптимизацию грузопотоков, создания благоприятных условий труда обслуживающего персонала.  Подробное описание технологического процесса производства представлено в разделе «Технологические решения».

По периметру карты устраивается вспомогательная автодорога, что позволяет обеспечить движение автотранспорта – мусоровозов и бульдозеров на рабочую карту и обратно, самосвалов – на отсыпку грунтовых изолирующих слоев рабочей карты.

По границе землеотвода запроектированы нагорные водоотводные канавы с организованными выпусками на рельеф, перехватываются чистые воды с территорий, распложенных за границей участка.

По границе земельного участка устроено ограждение протяженностью  1310.0 м.

Схема планировочной организации земельного участка полигона ТКО приведена на чертеже 2/2018-ПЗУ.ГЧ л. 2.

## 2.6 Технико-экономические показатели земельного участка

Площадь земельного участка межпоселенческого полигона ТКО 8.0 га. Полигон расположен в границах шести зарегистрированных кадастровых земельных участках и одного вновь образуемого земельного участка.

Таблица 2.6.1. Основные технико-экономические показатели участков складирования отходов

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Площадь земельного участка | м2 | 80 000.0 |
| 2. Площадь в границах ограждения | м2 | 70 380.0 |
| 3. Площадь участков складирования ТКО | м2 | 34 155.2 |
| 4. Площадь кровель зданий и сооружений | м2 | 368.0 |
| 5. Площадь покрытий проездов и площадок, | м2 | 7 736.0 |
| 6. Площадь складирования инертных материалов | м2 | 6 287.0 |
| 7. Площадь складирования ПРГ | м2 | 2 032.0 |
| 8. Площадь водоотводных канав | м2 | 1 965.0 |
| 9. Площадь пруда – накопителя | м2 | 1 220.0 |
| 10. Площадь озеленения | м2 | 14 470.0 |

## 2.7 Обоснование решений по инженерной подготовке территории

## Инженерная подготовка проектируемого участка, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых поверхностных и грунтовых вод представлена следующими проектными решениями.

## Перед началом устройства площадки межпоселенческого полигона ТКО предусматриваются подготовительные и земляные работы, которые включают:

- расчистка площадки от кустарника и мелколесья, лиственницы высотой 5.0 м и березы высотой 3.0м. Площадь расчистки составляет 8 167 м2;

## - срезка почвенно-растительного слоя мощностью 0.1м, площадью под площадку 37 000 м2, объем грунта 3 700 м3;

- выемка грунта и планировка территории под площадку площадью 41 560 м2 и объемом 256 000 м3;

## - отсыпка и планировка территории с послойным уплотнением под площадку площадью 32 410 м2 объемом 163 640 м3;

## Для защиты площадки от затопления поверхностными водами с прилегающих территорий по границе площадки, со стороны повышенной части рельефа запроектирована нагорная водоотводная канава глубиной min 1.0м шириной по дну 1.20м, укрепленными от размыва по дну - щебнем, по откосам – посевом трав.

## 2.8 Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Решения по организации рельефа вертикальной планировки территории определены следующими условиями:

- Технологией складирования отходов;

- Максимальным использованием рельефа местности;

- Соблюдением санитарных и противопожарных норм;

- Транспортной схемой предприятия;

- Организацией строительства и эксплуатации предприятия

Проектные продольные уклоны внутриплощадочных дорог для проезда обслуживающего транспорта колеблются от 5  до 30 ‰. Поперечные уклоны автодорог приняты с проезжей частью односкатного профиля с уклоном 25‰. Поперечные уклоны проектируемых площадок от 10‰.

Отвод ливневых стоков осуществляется самотеком по водоотводным канавам с уклоном  5 - 10‰ в пруд-накопитель, расположенный в южной части участка.  Водоотводные канавы глубиной 0,60м шириной по дну 0,40м, укрепленными от размыва по дну и откосам – посевом трав.

Для исключения возможности попадания загрязненных ливневых стоков с реконструируемых участков  на прилегающие территории, запланировано строительство  валов из суглинка вдоль обочин внешнего периметра автодорог.

Для перепуска поверхностных вод через автодороги предусмотрено устройство водопропускной трубы диаметром 1.5м с уклоном  10‰.

Схема вертикальной планировки земельного участка полигона ТКО приведена на чертеже 2/2018-ПЗУ.ГЧ л. 3.

## 2.9 Описание решений по благоустройству территории

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории межпоселенческого полигона ТКО предусматриваются мероприятия по благоустройству территории.

Благоустройство и озеленение предусматривает:

- устройство основных проездов из щебеночного покрытия шириной 4.5 м и 6.0м с обочинами шириной 1.00м и 1,50 м;

- устройство щебеночного покрытия хозяйственных площадок;

- укрепление откосов посевом трав  с плодородным слоем толщиной 0,15м.

Принятые типы дорожных одежд обусловлены наличием местных материалов для строительства, а также технологией, обеспечивающей эксплуатационную надежность и короткие сроки проведения строительных работ.

План благоустройства земельного участка полигона ТКО приведена на чертеже 2/2018-ПЗУ.ГЧ л. 5.

## 2.10 Зонирование территории земельного участка

Основной состав межпоселенческого полигона ТКО включает следующие основные функциональные зоны:

- Хозяйственная зона.  Зона находится на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТКО. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные сооружения;

- Производственная зона - карты складирования отходов. Зона занимает основную (до 80%) площадь полигона, в зависимости от объема принимаемых ТКО.

- Зона вспомогательных и энергетических объектов и сооружений. Зона включает в себя коридоры для размещения инженерных сетей и сооружений (сети дренажной канализации, водоотводную канаву ливневых стоков, площадку прудов накопителей);

- Зона транспортных коммуникаций и сооружений. Зона включает в себя основные и вспомогательные автодороги, разворотные и подъездные площадки; контрольно-дезинфицирующую установку;

- Зона складского назначения. Зона включает в себя площадку складирования ПРГ и площадку складирования инертных материалов.

Зонирование территории обусловлено технологической схемой складирования отходов, с соблюдением противопожарных и санитарных норм.

## 2.11 Обоснование схем транспортных коммуникаций

Въезд на полигон осуществляется от существующей автодороги на город Сусуман. Проектируемая подъездная автодорога является продолжением существующей автодороги, продольный уклон подъездной автодороги составляет 10‰.

Далее по проектируемой автодороге до шлагбаума №1, затем на автомобильные весы. Часть мусоровозов с не сортируемыми отходами направляются на разгрузку, непосредственно на карты складирования отходов. После отгрузки мусоровоза КАМАЗ МАС – 20 мультилифт бульдозер сталкивает и разравнивает отходы на карте.

Вокруг участка складирования отходов предусмотрен проезд по периметру. Основные и вспомогательные автодороги (щебень) на производственной зоне рассчитаны на одностороннее движение, на хозяйственной зоне - двухстороннее.

Проектные отметки автодорог увязаны с отметками основания карт так, чтобы проезжая часть возвышалась над основанием карты на 2 - 2,5 м для обеспечения обслуживания при складировании ТКО по высоте в два яруса. Земляное полотно автодорог переменной высоты отсыпается из местного грунта.

Поперечные профили автодорог по периметру участка складирования приняты с проезжей частью односкатного профиля, остальные автодороги - двускатного профиля. Поперечный уклон проезжей части 20‰.

## 2.12 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций

Категория проектируемых автодорог принята по таблице 7.1 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.  Основная внутриплощадочная автодорога принята категории IIIв.

Параметры поперечного профиля автомобильных дорог приняты в соответствии с  габаритом и техническими характеристиками стандартного автосамосвала КАМАЗ 55102 грузоподъемностью 7 тонн (шириной 2.5м), осуществляющего технологические перевозки.

Технические показатели транспортных коммуникаций приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические показатели транспортных коммуникаций

| Наименование | Автомобильные дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внеплощадочные | Внутриплощадочные | Внутриплощадочные |
| Категория | IIIв | IIIв | IVв |
| Протяженность, м | 240.0 | 272.0 | 854.0 |
| Расчетная скорость движения, км/час | 50 | 30 | 30 |
| Число полос, шт. | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3.25 | 3.0 | 4.5 |
| Ширина проезжей части, м | 6.5 | 6.0 | 4.5 |
| Ширина обочин, м | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| Наименьшая ширина укрепленной части обочины, м | 0.5 | 0.5 | _ |
| Общая ширина полотна дороги, м | 9.5 | 9.0 | 6.5 |
| Продольный уклон, промилле | 10 | 5-10 | 5-30 |
| Поперечный уклон проезжей части, промилле | 20 | 20 | 30 |
| Поперечный уклон обочин, промилле | 40 | 40 | 40 |
| Тип дорожной одежды | переходной | переходной | переходной |

Конструкция дорожной одежды принята следующая:

- покрытие из фракционированного щебня фракции 20-40мм, 70-120мм М800 по ГОСТ 8267-93 уложенного по способу заклинки – 0,22 м;

- основание из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-79 – 0,30м;

- уплотненный грунт.

## Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГПиТ | Ведущий инженер | Симаков А.П. | 05.18 |

## Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

Ведомость электронных документов

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018– ПЗУ | 1 – 22 | input.doc |  |